关于BTP-U100t识别黑标记价签纸异常问题处理说明

问题描述

BPLA指令集BTP-U100t在使用黑标记价签纸时，打印出现空走标签、跳签问题。

解决方法

- 临时方法

BTP-U100t可通过按键进行纸张校验并使用透射传感器识别到黑标记价签纸的黑标记，但此时打印机内部参数认为当前安装的纸张为“标签纸”。此时，我们在驱动或软件中将纸张类型设置为“标签纸”或“默认”即可正常使用：

- 彻底解决方法

升级固件“BTP-U100t_FV1050_BARZEV11_MAIN_T00_BPLA_LPC4078_20230129.JK”文件，具体操作说明如下：

1、使用“BarPrnTest SV4-00-03”升级固件

运行“BarPrnTest SV4-00-03”中“BarPrnTest V4.0”

打开端口，升级固件

点击“下载”后，界面呈现下载进度

下载完成后，打印机自动重启（打印机会滴的一声）

2、校验纸张

升级打印机完成后，正确安装纸张

通过按键进行纸张校验：在打印机绿灯常亮下，按住“进纸键”不松开，等绿灯先闪一下、再连续闪两下后，松开“进纸键”，打印机向外走纸大约17张价签（600mm左右）。

此时，多次短按“进纸键”一下，打印机走纸后停止位置相同，打印机识别价签纸成功。

上述操作完成后，按照以往使用方式 使用打印机即可。

其它

如果打印机进行纸张校验后，识别纸张异常，可以通过“BTP-U100t反射传感器调试工具”调试打印机传感器。

具体步骤如下：

- 安装纸张

将纸张背面的空白区域处于传感器位置，一定不要让纸张背面的黑标记处于传感器位置。

压下打印头，此时打印机绿灯、红灯同时亮起，短按“进纸键”一次，红灯灭掉，仅有绿灯常亮。

- 运行“BTP-U100t反射传感器调试工具”，进行传感器调试

打印机名称一定要选择BTP-U100t，务必不要选择错误，选择错误会造成传感器调试失败。

如果选择错误，需要重新下载BTP-U100t EEP配置文件。下载方法同升级文件，可参考“1、使用“BarPrnTest SV4-00-03”升级固件”。

选择BTP-U100t、BPLA，选择“USB Class”，点击“整机检测”

点击“打开端口”，界面显示“打开端口成功”

点击“自动调节”，界面显示传感器调节状态

如果点击“自动调节”后显示异常信息，可继续点击“自动调节”，直至成功。

界面显示“反射传感器调节成功”后，点击“纸张校验”

点击“纸张校验”后，打印机向外走纸，等待软件界面显示“反射传感器纸张校验完成”、“电压压差”等信息有返回值后，传感器调试完成。

如果上述操作后仍不正常，可继续进行“点击“自动调节”，界面显示传感器调节状态

”步骤。

此时，多次短按“进纸键”一下，打印机走纸后停止位置相同，打印机识别价签纸成功。